建设项目环境影响登记表

项目名称：       年产1000套环保设备项目

建设单位(盖章)：    湖州绿然环保设备科技有限公司

编制日期：2019年12月

国家环境保护部制

目  录

一、 建设项目基本情况	- 1 -

二、 项目所在地自然环境简况	- 7 -

三、评价适用标准	- 8 -

四、建设项目工程分析	- 13 -

五、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 21 -

六、 环境影响分析	- 22 -

七、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 35 -

八、 环境管理和环境监测计划	- 37 -

九、 审批原则符合性分析	- 40 -

十、环评结论	- 45 -

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：建设项目所在高新区环评审批改革范围内位置图

附图3：项目周围环境及噪声监测点位示意图

附图4：项目四周环境状况

附图5：项目总平面布置图

附图6：建设项目环境功能区划图

附件：

附件1：项目备案通知书

附件2：建设项目环评审批基础信息表

附件3：备案承诺书

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000套环保设备项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州绿然环保设备科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱宗义 |  |  | 联 系 人 | 朱中怀 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道双山路136号5号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13606805343 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 313200 |  |
| 建设地点 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道双山路136号5号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-330521-35-03-008002-000 |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建）■ 改扩建□ 技术改造□ |  |  | 行业类别 及代号 | 环境保护专用设备制造 （C3591） |  |  |
| 建筑面积 (m2) | 2629.04 |  |  | 绿化面积(m2) | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 1600 | 其中：环保投资(万元) |  | 11.0 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.69% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 |  | —— |  |  |  |
| 1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目的由来 湖州绿然环保设备科技有限公司成立于2019年1月，地址位于浙江省湖州市德清县阜溪街道双山路136号5号楼，企业购买浙江启聚实业有限公司的已建厂房2629.04m2，投资1600万元，购置激光切割机、深喉冲床、摇摆滚塑机等设备，项目投产后预计形成年产1000套环保设备的生产规模。本项目已经德清县经济和信息化委员会项目备案，项目代码（2019-330521-35-03-008002-000 ）。 本项目在建设过程和运行过程中，可能会对周边环境造成一定的影响。依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）等有关规定，根据《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（部令第1号），本项目属于：二十三、专用设备制造业，69、专用设备制造及维修中的“其他（仅组装的除外）”，环评类别为环境影响报告表。 根据环办环评[2016]61号《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》，湖州莫干山高新区作为首批试点园区之一，委托浙江省环境科技有限公司编制了高质量的规划环评报告，2017年年9月18日原环境保护部以环审[2017]148号文出具了《关于《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见》。在此基础上，湖州莫干山高新区管委会组织编制了《湖州莫干山高新技术产业开发区“环评规划+环境标准”清单式管理改革试点实施方案》，该方案分别于2016年11月15日和2016年11月16日通过了湖州市环境保护局审核同意（湖环发[2016]6 号）和德清县人民政府批复同意（德政函[2016]94 号）。2017年，根据浙政办发[2017]57号《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评＋环境标准”改革的指导意见》和浙环发[2017]34号《关于落实“区域环评＋环境标准”改革切实加强环评管理的通知》等相关文件的要求，德清县人民政府于2017年12月22日发布了《关于印发湖州莫干山高新技术产业开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》（德政发[2017]60 号）。 根据上述改革实施方案及规划环评结论清单，位于湖州莫干山高新技术开发区内且不属于环评审批负面清单的建设项目的环评类型可以降级。本项目环评审批负面清单简单性分析见表1-1。由表1-1可知，本项目不属于环评审批负面清单内，满足降级条件。 表 1-1 环评审批符合性负面清单分析表 清单名称; 主要内容; 项目情况; 是否属于审批负面清单. 环评审批负面清单; 1. 环评审批权限在环境保护部的项目； 2. 需编制报告书的电磁类项目和核技术利用项目； 3. 有化学合成反应的石化、化工、医药项目， 以及生活垃圾焚烧发电等高污染、高环境风险建设项目。; 本项目行业类别为环境保护专用设备制造（C3591），属于二类工业项目，不在环评审批负面清单内。; 不属于. 根据上述改革实施方案及规划环评结论清单，本项目环评文件类型可以降级为环境影响登记表。 为此，湖州绿然环保设备科技有限公司委托浙江清雨环保工程技术有限公司（国环评证乙字第2048号）承担该项目的环境影响评价工作。 我公司在现场踏勘、资料收集基础上，按照环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，编制了本项目环境影响登记表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 1.1.2 项目主要内容 ⑴项目概况 项目名称：年产1000套环保设备项目 建设性质：新建 项目总投资：1600万元 建设地点：浙江省湖州市德清县阜溪街道双山路136号5号楼 ⑵公用工程 给水：本项目用水由市政自来水管网接入。 排水：本项目实行雨污分流制。雨水经厂内雨水管网收集后排放，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，由德清县恒丰污水处理有限公司处理。 供电：本项目用电由当地电网接入。 ⑶劳动定员及生产班制 本项目劳动定员80人，实行单班白班生产工作制度，工作时间为8:00-17:00，年生产天数为300天，企业不设职工食堂及职工宿舍。 ⑷产品方案 本项目主要进行环保设备的生产，根据客户订单进行制作，产品方案如表1-1所示。 表1-1 本项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 喷淋塔（pp材质）; 台; 500. 喷淋塔（不锈钢材质）; 台; 100. 喷淋塔（碳钢材质）; 台; 50. 2; 风机（pp材质）; 台; 1000. 风机（不锈钢材质）; 台; 100. 风机（碳钢材质）; 台; 500. 3; 活性炭吸附箱（pp材质）; 台; 200. 活性炭吸附箱（不锈钢材质）; 台; 200. 活性炭吸附箱（碳钢材质）; 台; 80. 4; 风管（pp材质）; 米; 1500. 风管（不锈钢材质）; 米; 200. 风管（碳钢材质）; 米; 500. 5; 光催化（不锈钢材质）; 台; 1000. 光催化（碳钢材质）; 台; 100. 6; 高级氧化塔（不锈钢材质）; 台; 20. 7; 催化燃烧设备（碳钢材质）; 套; 30. 催化燃烧设备（不锈钢材质）; 套; 10. 8; 等离子（不锈钢材质）; 台; 500. 等离子（碳钢材质）; 台; 80. 9; 除尘器（不锈钢材质）; 台; 50. 除尘器（碳钢材质）; 台; 100. 10; 非标环保设备; 台; 100. 11; 中低压电气箱（柜）（镀锌材质）; 台; 8000. 12; 中低压电气箱（柜）（不锈钢材质）; 台; 3000. 13; 操作台碳钢/（不锈钢材质）; 台; 600. 14; 喷淋塔（PE材质）; 台; 1500. 15; 风管（PE材质）; 米; 3000. 1.1.3主要生产设备及原辅材料、能耗消耗 项目主要设备如表1-2所示。 表1-2 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量量; 单位; 生产厂家. 1; 光纤激光切割机; TQL-F700-3015B-N; 1; 台; 武汉天琪激光设备制造有限公司. 2; 深喉冲床; J21S-16; 1; 台; 江苏扬力锻压机床有限公司. 3; 数控折边机; MB8-100*3200; 2; 台; 江苏扬力锻压机床有限公司. 4; 液压摆式剪板机; QC12Y-4*2500; 3; 台; 杭州德达重科机床有限公司. 5; 卷板机; 3m长; 2; 台. 6; 二氧化碳气体保护焊机; NBC-250; 6; 台; 上海华瓯电焊机有限公司. 7; 台式钻床; Z4116B; 3; 台; 浙江西菱股份有限公司. 8; 逆变直流氩弧焊机; WS-250; 4; 台; 上海松勒焊接设备有限公司. 9; 台式砂轮机; MQD3220-E; 2; 台; 江苏金鼎电动工具集团有限公司. 10; TIG弧焊机; WS 300S; 4; 台; 深圳市瑞凌实业股份有限公司. 11; 氩弧焊机; ZX7-250S; 6; 台; 上海松勒焊接设备有限公司. 12; 二氧化碳气体保护焊机; WANBOMIG-270; 6; 台; 中山市万博焊割设备制造厂. 13; 型材切割机; J3G3-400; 4; 台; 上海尹龙机电设备有限公司. 14; 氩弧焊，电焊，切割 三用焊机; CT-520; 2; 台; 上海松勒焊接设备有限公司. 15; 点焊机; DN1-16; 4; 台; 义乌市普沃机电设备有限公司. 16; 氩弧焊机; WS-250S; 3; 台; 上海松勒焊接设备有限公司. 17; 空气等离子切割机; LGK8-40; 2; 台; 温州市东升焊接设备厂. 18; 切管机; 275B; 2; 台; 张家港市越泰精密机械厂. 19; 空气压缩机; W-0.36; 2; 台; 南通双豪机械有限公司. 20; 杜瓦罐氧气瓶; DPL450-210-2.0; 4; 台; 浙江东锦能源设备有限公司. 21; 氩气瓶; 17L; 6; 台; 浙江东锦能源设备有限公司. 22; 二氧化碳瓶; 17L; 10; 台; 浙江东锦能源设备有限公司. 23; 氧气瓶; 17L; 4; 台; 浙江东锦能源设备有限公司. 24; 螺杆式空压机（含0.6m³储气罐）; 7.5kw; 1; 台; 敏力升（苏州）机械科技有限公司. 25; 除尘器; 非标; 2; 台; /. 26; 小型起吊机; 0.5吨; 1; 台; /. 以上为钢制产品生产设备；. 1; 全自动塑料碰焊机; PB-2000; 2; 台; 东莞市荣科和机械科技有限公司. 2; 雕刻机; 1504; 1; 台; 东莞市荣科和机械科技有限公司. 3; 全自动塑料碰焊机; PB-3000; 4; 台; 东莞市荣科和机械科技有限公司. 4; 全自动塑料板折弯机; ZW3000; 1; 台; 佛山市南海浩顺机械设备有限公司. 5; 雕刻机; 2040; 1; 台; 东莞市荣科和机械科技有限公司. 6; 葫芦单梁起重机; LD型2tLD22.5.9M; 1; 台; 河南省大方重型机器有限公司. 7; 葫芦单梁起重机; LD型2tLD22.5.9M; 1; 台; 河南省大方重型机器有限公司. 8; 葫芦单梁起重机; LD型5tLD22.5.9M; 1; 台; 河南省大方重型机器有限公司. 9; 升降液压平台; SJD型0.45t3.3*2.9M; 1; 台; 河南通起矿山起重机械有限公司. 10; 焊接旋转平台; 非标; 1; 台; 湖州绿然环保设备科技有限公司. 11; 螺杆式空压机（含0.6m³储气罐）; 7.5kw; 1; 台; 敏力升（苏州）机械科技有限公司. 12; 塑料自动焊接机械; 非标; 2; 台; 湖州绿然环保设备科技有限公司. 13; 精密推台锯; 63A; 2; 台; 东莞市荣科和机械科技有限公司. 14; 水循环真空泵; ZVV-5112; 2; 台; 济南骏然自动化设备有限公司. 15; 焊接滚轮架; ZT1-5T; 4; 台; 山东兆州进出口集团有限公司. 16; 平衡机; PHW-10000H; 1; 台; 上海剑平动平衡机制造有限公司. 17; 摇摆滚塑机; /; 4; 台; 非标定制，湖州绿然环保设备有限公司. 18; 磕摆滚塑机; /; 1; 台; 非标定制，湖州绿然环保设备有限公司. 19; 空压机; /; 1; 台; /. 20; 超声波塑料焊接机; /; 1; 台; /. 21; 型材切割机; /; 1; 台; /. 22; 手提塑料焊枪; 1.6kw; 30; 把; 电动工具. 23; 电动工具; /; 1; 批; 约50台. 以上为塑料产品生产设备；. 项目所使用的主要原辅材料见表1-3。 表1-3 项目原辅材料清单 序号; 材料名称; 单位; 年用量. 1; Pp板材（进厂需要二次加工）; 吨; 350. 2; Pp填料（进厂无需二次加工）; M³; 1500. 3; Pp管件（进厂无需二次加工）; 米; 30000. 4; PVC管件（进厂无需二次加工）; 米; 8000. 5; 钢材（碳钢）（进厂需要二次加工）; 吨; 300. 6; 不锈钢（进厂需要二次加工）; 吨; 450. 7; 电机（进厂无需二次加工）; 台; 1000. 8; 水泵（进厂无需二次加工）; 台; 800. 9; 活性炭，外销用（进厂无需二次加工）; 吨; 500. 10; UV紫外线灯管（含镇流器）（进厂无需二次加工，只需装配）; 套; 6000. 11; 焊丝（电焊条）; 吨; 1.5. 12; 不锈钢焊条; 吨; 0.3. 13; pp塑料焊条; 吨; 1. 14; 布袋、滤筒、骨架、脉冲控制仪; 套; 15000. 15; 钢管（进厂需要二次加工）; 吨; 65. 16; PE管件（进厂需要二次加工）; 吨; 2. 17; PE塑粉; 吨; 100. 18; PE塑料焊条; 吨; 1. 19; 钢板（镀锌板）（进厂需要二次加工）; 吨; 1000. 20; 天然气; m3; 2万. 21; 机械润滑油; 吨; 0.05. 主要原辅材料理化性质如下： 聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是无臭、无味、无毒的白色粉末，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。熔点140℃，分解温度335~450℃。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。 |
| 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1 地理位置 德清县位于浙江省北部、杭嘉湖平原西部，地理坐标为东经119°43′～120°21′，北纬 30°26′～30°42′之间。德清县东邻桐乡市，南毗余杭区，西接安吉县，北与湖州市南浔区接壤。德清县县域总面积935.9平方公里，1994年经浙江省人民政府批准，德清县人民政府驻地由城关镇迁至武康镇。 湖州莫干山高新技术产业园区成立于1993年，是浙江省首批省级开发区，并于2010 年被浙江省人民政府批准为省级高新技术产业园区。湖州莫干山高新区前身为浙江德清高新技术产业园区，于2015年2月经浙江省人民政府批准更名为湖州莫干山高新技术产业园区，规划建设面积30平方公里。 2.2 建设项目周围环境状况 本项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道双山路136号5号楼。项目四周现状情况如表2-1。 表2-1 建设项目周围环境现状概况 方位; 环境现状. 东面; 厂区7号楼及洛武线. 南面; 双山路及浙江德能天然气发电公司等其他企业. 西面; 浙江交工等其他企业. 北面; 德清智创科技股份有限公司等其他企业. 详见建设项目地理位置图（图一），建设项目周围环境概况及声环境现状监测布点图（图三）。

- 三、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 3.1 环境质量标准 ⑴水环境 - 依据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015.10），本项目所在地最终纳污水体为余英溪，目标水质为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准，详见表3-1。 表3-1 《地表水环境质量标准》（单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2; GB3838-2002 Ⅲ类. 2; pH; 6~9. 3; DO; ≥5. 4; CODcr; ≤20. 5; 高锰酸盐指数; ≤6. 6; BOD5; ≤4. 7; 石油类; ≤0.05. 8; NH3-N; ≤1.0. 9; 总磷; ≤0.2（湖、库≤0.05）. ⑵环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，项目所在地环境空气为二类环境功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改版中的二级标准，具体标准见表3-2。 表3-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 执行标准. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 700. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 一次值; 2; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. ⑶声环境 本项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道双山路136号5号楼（湖州莫干山国家高新区内），项目所在地属于工业区，项目四周厂界声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类标准要求，具体标准见表3-3。 表3-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 标准类别; 标准值Leq：dB(A). 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 3.2污染物排放标准 ⑴废水 本项目所在地已纳入市政污水管网集中送污水处理厂处理，因此项目建成后污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，排入市政污水管网，送至德清县恒丰污水处理有限公司进行集中达标处理后排放。德清县恒丰污水处理有限公司污染物排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表3-4、3-5。 表3-4 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 参 数; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N*. 三级标准值; 6 ~ 9; 400; 500; 300; 35. 注：（1）单位除pH外均为mg/L；（2）NH3-N*三级标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 表3-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 参 数; pH; SS; COD; BOD5; 氨氮. 一级A标准值; 6 ~ 9; 10; 50; 10; 5（8）. - 注：（1）单位除pH外均为mg/L；（2）*NH3-N括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 - ⑵废气 ①本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准。详见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许 排放速率(kg/h); 无组织排放 监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. ②根据《浙江省生态环境厅关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》(浙环发[2019]14号)，浙江省全部行政区域“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物”全面执行大气污染物特别排放限值”，因此本项目排放的滚塑废气（非甲烷总烃）执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值，具体标准值详见表3-7。企业边界任何1小时大气污染物平均浓度执行表3-8规定的限值。 表3-7 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 表3-8 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. - ③本项目滚塑工序采用燃烧天然气进行加热，根据当地环保部门要求，企业燃烧废气排放执行《浙江省人民政府办公厅关于进一步加大力度推进燃煤（重油）锅（窑）炉淘汰改造工作的通知》（浙政办发[2015]18号）中的相关限值要求，具体见表3-9。 - 表3-9 燃烧废气主要污染物排放执行标准 - 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. - 颗粒物; 30mg/m³; 烟囱或烟道. - 二氧化硫; 200mg/m³. - 氮氧化物; 200mg/m³. - 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. - ⑶噪声 项目建成后厂界噪声控制标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体指标见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准来源; 标准类别; 标准值Leq：dB(A). 昼间; 夜间. GB12348-2008; 3类; 65; 55. ⑷ 固体废物 一般固体废物暂存执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.3总量控制 ⑴ 总量控制指标 “十三五”期间主要污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，新增烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物主要污染物控制指标。 根据有关规定，并结合本项目实际情况，确定总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和VOCs。 根据本项目第四章工程分析，本项目污染物排放量为CODCr0.051t/a、NH3-N0.0051t/a、VOCs0.014t/a、SO20.008t/a、NOx0.037t/a。 ⑵ 总量控制方案 ①根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 本项目不产生生产废水，外排废水主要为职工生活污水，因此本项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减进行平衡。 ②根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，本项目二氧化硫、氮氧化物、VOCs总量按1：2进行区域替代削减，替代削减量为VOCs0.028t/a、SO20.016t/a、NOx0.074t/a，由当地环保部门予以区域平衡。 表3-11 总量控制建议值 项目; 本项目排放量（t/a）; 总量控制建议值（t/a）; 区域替代削减比例; 区域替代削减值（t/a）. 废水; 废水量; 1020; 1020; 无需进行区域替代削减; /. CODCr; 0.051; 0.051; /. NH3-N; 0.0051; 0.0051; /. 废气; VOCs; 0.014; 0.014; 按1：2进行区域替代削减; 0.028. SO2; 0.008; 0.008; 0.016. NOx; 0.037; 0.037; 0.074. |

- 四、建设项目工程分析

4.1工艺流程简述（图示）： 4.1.1工艺流程 - ⑴喷淋塔生产工艺流程见图4-1： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 板材原料（PP/PVC） 检验发货 焊接成型 修边 拼板或折边 下料 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 板材原料（不锈钢/碳钢） 拼板或折边 焊接成型 装配 卷圆 下料 检验发货 燃天然气废气 滚塑废气 天然气 原材料（PE塑粉） 放进成型模具内 加热熔融 滚塑成型 来回翻滚摇摆 冷却 开模 开孔/少量焊接 内部组件装配 修边 内部放成品填料 外部组件装配 检验发货 焊接烟尘 - 图4-1 喷淋塔生产工艺流程与产污图 - ⑵风机生产工艺流程见图4-2： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 检验发货 板材原料（PP/PVC/不锈钢/碳钢） 焊接 装配 拼接成型 下料 - 图4-2 风机生产工艺流程与产污图 - ⑶光催化设备生产工艺流程见图4-3： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 板材原料（不锈钢/碳钢） 拼接 焊接成型 装配 折弯 下料 检验发货 - 图4-3 光催化设备生产工艺流程与产污图 - ⑷催化燃烧设备生产工艺流程见图4-4： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 板材原料（不锈钢/碳钢） 拼接 焊接成型 打磨 折弯 下料 检验发货 装配 - 图4-4 催化燃烧设备生产工艺流程与产污图 - ⑸活性炭吸附箱生产工艺流程见图4-5： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 检验发货 板材原料（PP/PVC/不锈钢） 焊接成型 修边 拼板或折边 下料 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 板材原料（不锈钢/碳钢） 拼接成型 焊接 装配 折弯 下料 检验发货 - 图4-5 活性炭吸附箱生产工艺流程与产污图 ⑹高级氧化塔生产工艺流程见图4-6： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 检验发货 板材原料（PP/PVC/不锈钢） 焊接成型 修边 拼板或折边 下料 - 图4-6 高级氧化塔生产工艺流程与产污图 ⑺圆形钢管配件生产工艺流程见图4-7： 管材原料（镀锌板/不锈钢） 捆绑 卷圆或折弯 检验发货 边角料、金属屑、金属粉尘 方管材原料（镀锌板/不锈钢） 捆绑 等离子切割下料（或折弯、剪板、修边） 检验发货 - 图4-7 圆形钢管配件生产工艺流程与产污图 - ⑻中低压电气箱（柜）生产工艺流程见图4-8： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 检验发货 板材原料（碳钢/不锈钢/铝/镀锌板） 焊接 装配 折边 激光下料 - 图4-8 中低压电气箱（柜）生产工艺流程与产污图 ⑼除尘器设备生产工艺流程见图4-9： 边角料、金属屑、金属粉尘 焊接烟尘 板材原料（不锈钢/碳钢） 拼接成型 焊接 装配 折弯 下料 检验发货 - 图4-9 除尘器设备生产工艺流程与产污图 工艺流程说明： 本项目环保设备生产工艺较为简单，根据客户订单主要对外购的原材料进行下料、折弯、焊接、装配等加工。 PE喷淋塔生产采用滚塑工艺，利用天然气对PE塑粉进行加热，加热温度约为200℃左右。 注：本项目使用的等离子切割机以压缩空气为工业气体，以高温高速的等离子弧为热源，将切割的金属局部熔化，并同时用高速气流将已融化的金属吹走，形成狭窄切缝。项目板材经等离子切割机加工时会产生少量的金属粉尘。 本项目地不进行油漆、喷塑、酸洗、磷化、电镀等表面处理。 4.2 项目主要污染工序及污染物 项目主要污染物产生情况见表4-1。 表4-1 主要污染工序及污染物一览表 项目; 污染工序; 污染物名称; 污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 废气; 下料等金加工; 金属粉尘; 颗粒物. 焊接工序; 焊接烟气; 颗粒物等. 滚塑加工; 滚塑废气; 非甲烷总烃. 天然气燃烧加热; 燃天然气废气; SO2、NOx. 固废; 下料等金加工; 边角料、金属屑; 铁、铝、不锈钢、塑料等. 焊接工序; 废焊条及焊渣; 焊条、焊渣. 职工生活; 生活垃圾; 果皮纸屑. 噪声; 设备运行; 设备运行时的噪声. 4.3项目主要污染因子分析 4.3.1 废水 本项目不产生生产废水，外排废水主要为职工生活污水。本项目劳动定员80人，不设职工食堂及职工宿舍，员工用水量以50L/d/人计，年生产天数300天，则员工总用水量为4t/d（即1200t/a），排污系数以0.85计，则本项目生活污水产生量为1020t/a。生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染因子为CODCr、NH3-N等，污水水质参考化学工业出版社2004年出版的《城市污水回用技术手册》中的典型生活污水水质数据，选取CODCr：400mg/L、NH3-N：30mg/L，则污染物产生量为CODCr：0.408t/a、NH3-N：0.0306t/a。本项目生活污水中冲厕废水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后一并排入市政污水管网，送至德清县恒丰污水处理有限公司进行集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排放。污水的排放浓度按污水处理厂的一级A标准值计，即CODCr：50mg/L、NH3-N：5mg/L，则排放量分别为CODCr：0.051t/a、NH3-N：0.0051t/a。 4.3.2 废气 本项目废气主要为金加工过程产生的金属粉尘，焊接时产生的焊接烟尘，滚塑工序产生的滚塑废气和天然气加热燃烧过程产生的燃天然气废气。 ⑴金属粉尘 本项目原材料下料、等离子切割等金加工过程会产生一定量的金属粉尘。根据同类型企业的类比调查，金属粉尘的产生量约为原材料用量的千分之一，本项目原材料（钢材等）年用量共计1815t/a，则可知金属粉尘的产生量约1.815t/a。由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，等离子切割过程设备配备滤芯进行过滤处理，则企业在加强车间密闭后，基本不会逸出车间外，对车间外环境空气影响较小。 ⑵焊接烟气 本项目焊接主要采用电焊、塑料焊接等，使用无铅焊条和PE焊条等为焊材，在焊接过程中会有少量焊接烟气产生。焊接烟气的主要成分为烟尘、CO、CO2等。本项目焊材合计使用量为3.8t/a，焊接废气排放源强较小，类比浙江德清富源智能装备科技有限公司年产26 套自动化涂装设备项目环评报告焊接烟气产生情况，项目根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中的介绍可知各种焊接方式的焊接烟气发生量，焊接烟气产生量取7g/kg焊料，则本项目焊接烟气的产生量约0.027t/a，本项目焊接烟气总的发生量较小，加强车间通风，均以无组织形式排放。为减少对周围空气的影响，建议建设单位在焊接区配备处理效率不低于90%的移动式焊接烟气净化器，经净化后的焊接烟气尾气以无组织面源的方式排放到大气中。焊接烟气无组织排放量为0.0027t/a。 ⑶滚塑废气 本项目滚塑工艺使用PE塑粉，加热滚塑成型过程中会产生少量的塑料废气。根据工艺条件，本项目PE塑粉加热温度约为200℃左右，远小于原辅材料热分解温度（PE热分解温度335~450℃），因此，本项目采用的PE塑粉在加热过程中不会发生分解反应，但仍有少量有机气体在热熔过程中散发，主要为单体物质挥发（以非甲烷总烃计）。因此不会因热分解而产生大量塑料废气，本项目塑料废气主要为少量未聚合的单体挥发。根据《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为 0.35kg/t树脂原料，本项目PE塑粉年用量约为100t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.035t/a。 企业在塑料废气产生点设置集风装置（收集效率按80%计，设计风机风量为10000m3/h），塑料废气经光催化氧化装置处理后通过15m高排气筒高空排放（处理效率按75%计）。则非甲烷总烃无组织产生量为0.007t/a（0.0029kg/h）；非甲烷总烃有组织排放量为0.007t/a（0.0029kg/h），排放浓度为0.29mg/m3。 ⑷燃天然气废气 本项目滚塑工序采用燃烧天然气进行加热。天然气是轻烃气体燃料，是目前最清洁低污染的能源。天然气主要成份是甲烷（CH4），约占90％以上，其它则是不同比例的乙烷、丁烷、戊烷等，还含有微量的H2S、含N气体、水等其它成份。根据建设单位提供的资料，该项目年使用天然气约2万m3/a，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 ·下册》中的天然气燃烧污染物排放系数，分析结果见表4-2。 表4-2 天然气燃烧烟气的污染物排放系数 污染物; 工业废气量; SO2; 烟尘; NOx. 产污系数; 136259.17标m3/万m3-原料; 0.02Skg/万m3 -原料; ——; 18.71kg/万m3-原料. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目天然气燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 根据表4-2，则计算出本项目燃烧天然气产生的废气中污染物的排放量及排放浓度，具体见表4-3。 表4-3 天然气燃烧污染物排放浓度及达标情况 项目; 排放量; 达标排放浓度（mg/m3）; 预计排放浓度（mg/m3）. 工业废气量; 2.725×105m3/a; ---; ---. SO2; 0.008t/a; 50; 29.4mg/m3. NOx; 0.037t/a; 150; 135.8mg/m3. 本项目企业燃气废气经收集后由不低于15m高的排气筒高空排放，则燃气中SO2、NOx排放浓度可达到《浙江省人民政府办公厅关于进一步加大力度推进燃煤（重油）锅（窑）炉淘汰改造工作的通知》（浙政办发[2015]18号）中的相关限值要求。 4.3.3 噪声 本项目噪声主要来源于设备运行过程中产生的噪声，根据同类型企业的类比调查，设备主要噪声值见表4-4。 表4-4 本项目噪声源声级值汇总表 序号; 设备名称; 源强dB（A）. 1; 光纤激光切割机; 75～80. 2; 深喉冲床; 80～85. 3; 数控折边机; 70～75. 4; 液压摆式剪板机; 75～80. 5; 卷板机; 70～75. 6; 二氧化碳气体保护焊机; 70～75. 7; 台式钻床; 80～85. 8; 空气等离子切割机; 70～75. 9; 切管机; 80～85. 10; 空气压缩机; 80～90. 11; 摇摆滚塑机; 65～70. 4.3.4 固体废物 本项目固体废弃物主要为边角料（含金属边角料和塑料边角料）、金属屑、废焊条及焊渣、职工的生活垃圾。本项目固废产生情况如下表4-5所示： 表4-5 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 边角料、金属屑; 下料等金加工; 固态; 铁、铝、不锈钢、塑料等; 20. 2; 废焊条及焊渣; 焊接工序; 固态; 焊条、焊渣; 0.03. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑; 12. 注：本项目机械润滑油循环使用，定期添加，不外排。 根据《固体废物鉴别标准 通则》，判定上述副产物属性情况如下表4-6： 表4-6 项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 边角料、金属屑; 下料等金加工; 固态; 铁、铝、不锈钢、塑料等; 是; 《固体废物鉴别标准 通则》. 2; 废焊条及焊渣; 焊接工序; 固态; 焊条、焊渣; 是. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑; 是. 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定是否属于危险废物如下表4-7所示： 表4-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危险废物类别; 废物代码. 1; 边角料、金属屑; 下料等金加工; 否; /; /. 2; 废焊条及焊渣; 焊接工序; 否; /; /. 4; 生活垃圾; 员工生活; 否; /; /. 固废处理措施：生产过程中产生的边角料、金属屑、废焊条及焊渣统一收集后出售给废品回收公司综合利用；员工生活垃圾委托环卫部门处理。由此，本项目固体废弃物能得到妥善处理，不排放。 综上，项目所产生的固体废物情况汇总如下表4-8所示： 表4-8 固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性（危险废物、一般固废或待分析鉴别）; 废物代码; 预测产生量（t/a）. 1; 边角料、金属屑; 下料等金加工; 固态; 铁、铝、不锈钢、塑料等; 一般固废; /; 20. 2; 废焊条及焊渣; 焊接工序; 固态; 焊条、焊渣; 一般固废; /; 0.03. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果皮纸屑; 一般固废; /; 12.

# 五、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  |  | 排放浓度 及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营运期 金属粉尘 （YG1） | 颗粒物 | 1.815t/a |  |  | 少量 |  |
|  | 营运期 焊接烟气 （YG2） | 颗粒物 | 0.027t/a |  |  | 0.0027t/a，无组织排放 |  |
|  | 营运期 滚塑废气 （YG3） | 非甲烷总烃 | 0.035t/a |  |  | 0.29mg/m3，0.007t/a |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.007t/a，无组织排放 |  |
|  | 营运期 燃天然气废气（YG4） | 烟气量 | 2.725×105m3/a |  |  | 2.725×105m3/a |  |
|  |  | SO2 | 0.008t/a |  |  | 29.4mg/m3，0.008t/a |  |
|  |  | NOx | 0.037t/a |  |  | 135.8mg/m3，0.037t/a |  |
| 水污 染物 | 营运期 生活污水 （YW1） | 废水量 | 1020t/a |  |  | 1020t/a |  |
|  |  | CODCr | 400mg/L |  | 0.408t/a | 50mg/L | 0.051t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L |  | 0.0306t/a | 5mg/L | 0.0051t/a |
| 固体 废物 | 营运期 生产固废 （YS1） | 边角料、金属屑 | 20t/a |  |  | 0t/a |  |
|  |  | 废焊条及焊渣 | 0.03t/a |  |  |  |  |
|  | 营运期 生活固废 （YS2） | 生活垃圾 | 12t/a |  |  |  |  |
| 噪声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 |  | 各类机械设备源强：65～90dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，项目所在地已经是人工生态环境。本项目无须新征土地，无施工期环境污染，因此项目建设不存在建设期占用耕地、破坏植被、水土流失以及破坏原有生态系统等生态影响。项目运营期间主要从事环保设备生产，污染物产生量较少，只要企业落实本报告提出的污染治理措施，则项目的实施对区域生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

6.1施工期环境影响分析 本项目利用现有已建厂房进行生产，施工期内容主要为设备安装等，对环境影响较小，此处从略。 6.2营运期环境影响分析 6.2.1 水环境影响分析 根据第四章工程分析，本项目不产生生产废水，外排废水主要为职工生活污水，产生量为1020t/a，CODCr产生量0.408t/a、NH3-N产生量0.0306t/a。本项目生活污水中冲厕废水经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后一并排入市政污水管网，送至德清县恒丰污水处理有限公司进行集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排放，则排放量分别为CODCr：0.051t/a、NH3-N：0.0051t/a。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见下表。 #### 表6-1 地表水环境影响评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜60000. 三级B; 间接排放; -. 对照上表，本项目废水经预处理后排放至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，则评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 ⑴水质接管可行性分析 根据工程分析可知，本项目需要纳管的废水为生活污水，生活污水水质较简单，冲厕污水经化粪池预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合市政污水管网纳管标准，可以接管，同时有利于提高污水处理厂废水的生化性。 ⑵项目废水对污水处理厂冲击影响分析 本项目所在厂区污水管网已经铺设完毕，本项目废水可以纳管进入德清县恒丰污水处理有限公司。 德清县恒丰污水处理有限公司位于德清县武康镇丰庆街312号，原名狮山污水处理厂，占地面积111亩。总设计处理能力为5万吨/日，其中一期2万吨/天，二期3万吨/天。该工程始建于1999年，于2002年投入运行，2005年9月通过了环保“三同时”验收。德清县恒丰污水处理有限公司肩负县城区城市污水的集中处理任务，污水收集范围包括县城区及高新区。污水处理厂原执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级B标，2009年5月进行B标升A标工程改造。目前，德清县恒丰污水处理有限公司采用除磷脱氮的A2/O生产工艺，见图6-1，尾水排放至余英溪，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标。 图6-1 德清县恒丰污水处理有限公司生产工艺流程 根据《德清狮山污水处理工程初步设计说明书》，狮山污水处理厂设计进出水水质见表6-2。 表6-2 德清县恒丰污水处理有限公司设计进出水水质 单位：mg/L 项目; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP. 设计进水水质; ≤200; ≤350; ≤200; ≤25; ≤40; ≤3. 设计出水水质; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5(8); ≤15; ≤1. 本项目最大日外排废水量为3.4t/d，德清县恒丰污水处理有限公司目前处理余量约为0.5万t/d，从水量纳管量上讲，德清县恒丰污水处理有限公司有能力接纳建设项目的废水。则本项目废水进入污水厂后，对污水厂冲击小，不会对其运行造成影响。 综上分析，项目废水纳管后不会对污水处理厂正常运行产生不利影响。且废水纳管后，也不会对周围地表水环境产生影响。 ⑶污染源排放量信息表 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 #### 表6-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮; 德清县恒丰污水处理有限公司; 间接排放; TW001; 化粪池; 沉淀、发酵; DW001; 是; 企业总排口. #### 表6-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口经纬度; 废水排放量万吨/a; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度°; 纬度°; 名称; 污染 物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 120.001843; 30.332350; 0.102; 间歇; 8:00-17:30; 德清县恒丰污水处理有限公司; COD; 50. 氨氮; 5. #### 表6-5 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值mg/L. 1; DW001; COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 50. 氨氮; 5. #### 表6-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量t/d; 年排放量t/a. 1; DW001; COD; 50; 1.7E-4; 0.051. 氨氮; 5; 1.7E-5; 0.0051. 全厂排放口合计; COD; 0.051. 氨氮; 0.0051. ⑷建设项目地表水环境影响评价自查表 表6-7 建设项目大气地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型. 直接排放□；间接排放；其他□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□. 评价等级; 水污染影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B；. 现状调查; 区域污染源; 调查内容. 已建□；在建□；拟建□；其他; 拟替代的污染源□. 受影响水体水环境质量; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 补充监测; 监测时期. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2. 评价因子; （ COD、氨氮 ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标£；不达标 水环境功能目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□; 达标区£ 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ ）km2; 本项目 不涉及. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□; 本项目COD、氨氮的排放均来自生活污水，可不进行区域替代削减. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD; 0.051; 50. 氨氮; 0.0051; 5. 替代源排放情况; 本项目不涉及. 生态流量确定; 本项目不涉及. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动；无监测□; 手动R；自动；无监测□. 监测点位; （ ）; （厂区污水排放口）. 监测因子; （ ）; （pH、COD、氨氮）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。. 因此，只要项目实施后做好污水处理工作，废水经预处理后纳管进入德清县恒丰污水处理有限公司处理。在此前提下，项目废水对周围水环境质量不产生明显的污染影响。 6.2.2 环境空气影响分析 ⑴废气 本项目废气主要为金加工过程产生的金属粉尘，焊接时产生的焊接烟尘，滚塑工序产生的滚塑废气和天然气加热燃烧过程产生的燃天然气废气。 ①金属粉尘 本项目原材料下料、等离子切割等金加工过程会产生少量的金属粉尘。产生量约1.815t/a。由于此类粉尘的比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，等离子切割过程设备配备滤芯进行过滤处理，则企业在加强车间密闭后，基本不会逸出车间外，对车间外环境空气影响较小。 ②焊接烟气 本项目焊接过程中会有焊接烟尘产生，产生量约0.027t/a。建议建设单位在焊接区配备处理效率不低于90%的移动式焊接烟尘净化器，经净化后的焊接烟尘尾气以无组织面源的方式排放到大气中，焊接烟尘无组织排放量为0.0027t/a。则少量的焊接烟尘对周围环境影响较小。 ③滚塑废气 本项目滚塑工艺使用PE塑粉，加热滚塑成型过程中会产生少量的塑料废气（以非甲烷总烃计），产生量约为0.035t/a。企业在塑料废气产生点设置集风装置，再经光催化氧化装置处理后通过15m高排气筒高空排放。则非甲烷总烃无组织产生量为0.007t/a（0.0029kg/h）；非甲烷总烃有组织排放量为0.007t/a（0.0029kg/h），排放浓度为0.29mg/m3。经收集处理后塑料废气有组织排放速率及浓度均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5“大气污染物特别排放限值”要求。 ④燃天然气废气 本项目滚塑工序采用燃烧天然气进行加热，本项目燃烧天然气产生的废气中污染物的排放量及排放浓度，具体见表6-8。 表6-8 天然气燃烧污染物排放浓度及达标情况 项目; 排放量; 达标排放浓度（mg/m3）; 预计排放浓度（mg/m3）. 工业废气量; 2.725×105m3/a; ---; ---. SO2; 0.008t/a; 50; 29.4mg/m3. NOx; 0.037t/a; 150; 135.8mg/m3. 本项目企业燃气废气经收集后由不低于15m高的排气筒高空排放，则燃气中SO2、NOx排放浓度可达到《浙江省人民政府办公厅关于进一步加大力度推进燃煤（重油）锅（窑）炉淘汰改造工作的通知》（浙政办发[2015]18号）中的相关限值要求。 - ⑵大气环境影响预测与评价 - 为了更好的体现污染物对周围大气环境及敏感点的影响程度，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本评价采用AERSCREEN估算模型进行分析。 - ①评价因子和评价标准筛选 - 根据工程分析，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为非甲烷总烃，非甲烷总烃评价标准见表6-9。 表6-9 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. ②估算模型参数 本次环评估算模型参数如下表所示。 表6-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.5. 最低环境温度/℃; -7.6. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. ③源强参数 本次环评源强参数如下表所示。 表6-11 污染物排放参数汇总 排放源; 污染物名称; 评价因子源强（kg/h）; 参数; 类型. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 0.0029; H=15m，D=0.5，T=25℃，Q=10000m3/h; 点源. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0029; L=108m，B=23m，H=8m; 面源. ④估算结果 根据上述源强参数，预测结果见表6-12。 表6-12 估算模式预测结果汇总表 污染源; 污染物名称; 下风向最大浓度[mg/m3]; 最大浓度处距源中心的距离[m]; 评价标准[mg/m3]; 最大地面浓度占标率（%）. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 3.35E-04; 179; 2.0; 0.02. 生产车间; 非甲烷总烃; 3.23E-03; 75; 2.0; 0.16. 根据估算模式预测结果可知，项目各污染源排放的污染物中，最大落地浓度占标率为0.16%，小于1%。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，本项目大气环境影响评价等级为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价，直接以估算模式计算结果作为预测与分析依据。 - ⑤评价结果 - 由于项目各污染物排放的污染物下风向的最大贡献浓度占标率均小于10%，因此项目排放的有机废气对周围环境空气的影响较小。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 - 本项目厂界外短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，因而无需设置大气环境防护距离。 - 建设项目大气环境影响评价自查表内容与格式见附录E。 - 表6-13（E. 1）建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km£. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( ) 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 £; 附录 D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （1）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区£; 不达标区£. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长= 5km£. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 £. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放 1h 浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（0.008）t/a; NOx：（0.037）t/a; 颗粒物：（ ）t/a; VOCs：（0.014）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 6.2.3 声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要来自各类设备运行噪声，噪声源强约为65~90dB。为了减轻噪声对项目周围环境的污染影响，必须对设备采取隔声、减震措施尽量减小噪声对外环境的影响。本评价对噪声进行预测分析，具体如下： ①噪声距离衰减 在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： Lm=L0-20log r/r0 式中：Lm—距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0—距离声源为r0米处声源的总声级值[dB(A)]； r—预测受声点距离声源的预测距离（m）。 ②整体声源 车间噪声采用整体声源模式对其进行预测，预先求得声功率级Lw，再计算传播过程中各种因素造成的衰减ΣAi，然后求得预测受声点P的声级Lp。计算公式如下： Lp=Lw-ΣAi 整体声源的声功率简化换算模式：Lw=Lpt +10lg（2S） 受声点声级计算模式：Lp=Lpt+10lg（2S）- Ad - Aa - Ab 受声点声级叠加计算模式： Lpd=10lg∑10 0.1 L pi 式中： Lp — 受声点的声级，dB； Lw — 整体声源的声功率级，dB； Lpt — 整体声源周围平均声压值，dB； S — 拟建车间面积，m2； ∑Ai — 总衰减量，dB； ∑Ai=Ad+Aa+Ab； Ad=10lg（2πr2）— 距离衰减，dB； Aa=10lg（1+1.5×10-3 r）— 附加衰减，dB； Ab=10lg（3+20N）— 屏障衰减，dB； r — 整体声源的中心到受声点的距离，m； N—菲涅耳数； Lpd— 受声点的总声级，dB； Lpi — i声源在受声点的声级值，dB； ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： Leq=10logi=1n100.1Leqi 式中，Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级 结合本项目厂区平面布置图，噪声预测点位置分别设置在厂界四周，与现状噪声监测点相同。 ④预测结果 将各整体声源的声功率级减去总衰减量，可得到各声源的贡献值，即Lp=Lw-ΣAi。总衰减量包括距离衰减、附加衰减和屏障衰减。经分析，本项目主要噪声源在生产车间，预测时按整体声源考虑。则其声功率级所选用的参数见表6-14。 表6-14 噪声整体声源 编号; 车间名称; 整体声源面积(m2); 车间内平均声级（Lpt）. 整体声源; 生产车间; 2629; 77.0. 则整体声源的声功率级计算结果为： Lw=Lpt +10lg（2S）＝77.0＋10lg（2×2629）＝114.2dB 项目生产车间距各厂界（噪声预测点位）的距离见表6-15。 表6-15 项目声源车间距厂界距离 声源车间; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间; 55; 13; 55; 13. 本项目实行单班白班制，夜间不生产。本项目噪声预测结果见表6-16。 表6-16 项目对厂界四周的预测结果（昼间） 单位：dB 预测点; 整体声源的声功率级; 总衰减∑Ai; 贡献值; 达标限值. Ad; Aa; Ab. 1#东厂界; 114.2; 42.8; 0.3; 25; 46.1; 昼间≤65dB(A). 2#南厂界; 114.2; 30.3; 0.1; 25; 58.8. 3#西厂界; 114.2; 42.8; 0.3; 25; 46.1. 4#北厂界; 114.2; 30.3; 0.1; 25; 58.8. 注：屏障衰减Ab的取值情况如下：车间密闭隔声量按25dB(A)计，厂区围墙隔声量按6dB(A)计，建筑物隔声量按10dB(A)计。 由计算结果可知，经衰减后，本项目四周厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值要求。可见，本项目噪声可达标排放，对外环境影响较小。 为将厂界噪声的影响降至最低，本环评还提出如下措施： ①选用性能良好的低噪声设备，以从声源上降低设备本身噪声。 ②合理布置设备安装位置，高噪声设备尽量布置在生产车间中间位置，远离厂界。 ③设备安装时对生产设备做好防震、减震措施，根据设备的振动特性采用合适的钢筋混泥土台座或防震垫，保证有效防震效果。 ④生产车间配备完好的门窗，生产期间关闭门窗。 ⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 经以上措施处理后，本项目昼夜噪声对周围环境影响较小。 6.2.4 固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为边角料、金属屑、废焊条及焊渣、职工的生活垃圾。主要处置和排放情况见表 6-17。 表6-17 本项目固废利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 预测产生量（t/a）; 属性; 处置方式; 是否符合环保要求. 1; 边角料、金属屑; 下料等金加工; 20; 一般固废; 收集后出售给废品回收公司综合利用; 是. 2; 废焊条及焊渣; 焊接工序; 0.03; 一般固废; 是. 3; 生活垃圾; 员工生活; 12; 一般固废; 委托环卫清运; 是. 本项目产生的固体废物经集中分类收集后，生产过程中产生的边角料、金属屑、废焊条及焊渣统一收集后出售给废品回收公司综合利用；员工生活垃圾委托环卫部门处理。 本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不直接排入外环境，对周围环境基本无影响。 6.2.5 地下水环境影响分析 根据中华人民共和国国家环境保护标准《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据附录A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于：K机械、电子，71通用专用设备制造及维修中“其他”，地下水环境影响评价项目类别（报告表）为IV类，根据HJ 610-2016本项目可不开展地下水环境影响评价。 6.2.6 土壤环境影响分析 根据中华人民共和国国家环境保护标准《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 1）将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 2）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见表6-18。 表6-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 3）根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表6-19。 表6-19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别为Ⅲ类。项目周边的土壤环境敏感程度为不敏感。项目占地规模≤5hm2，为小型。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营运期 金属粉尘 （YG1） | 颗粒物 | 安排人员及时清扫收集；等离子切割过程设备配备滤芯进行过滤处理。 | 达到GB16297-1996标准 |
|  | 营运期 焊接烟气 （YG2） | 颗粒物 | 建议建设单位在焊接区配备移动式焊接烟尘净化器。 |  |
|  | 营运期 滚塑废气 （YG3） | 非甲烷总烃 | 企业在塑料废气产生点设置集风装置，再经光催化氧化装置处理后通过15m高排气筒高空排放。 | 达到GB31572-2015标准 |
|  | 营运期 燃天然气废气（YG4） | SO2、NOx | 经收集后由不低于15m高的排气筒高空排放。 | 达到《浙江省人民政府办公厅关于进一步加大力度推进燃煤（重油）锅（窑）炉淘汰改造工作的通知》（浙政办发[2015]18号）中的相关限值要求 |
| 水污 染物 | 营运期 生活污水 （YW1） | CODCr、NH3-N | 生活污水中冲厕废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，送至德清县恒丰污水处理有限公司进行集中处理后达标排放。 | 达标排放，对最 终纳污水体的影 响甚微 |
| 固体 废物 | 营运期 生产固废 （YS1） | 边角料、金属屑 | 出售给废品回收公司综合利用。 | 不外排，对周围环境基本无影响 |
|  |  | 废焊条及焊渣 |  |  |
|  | 营运期 生活固废 （YS2） | 生活垃圾 | 委托环卫部门统一清运。 |  |
| 噪声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | ①选用性能良好的低噪声设备，以从声源上降低设备本身噪声。②合理布置设备安装位置，高噪声设备尽量布置在生产车间中间位置，远离厂界。③设备安装时对生产设备做好防震、减震措施，根据设备的振动特性采用合适的钢筋混泥土台座或防震垫，保证有效防震效果。④生产车间配备完好的门窗，生产期间关闭门窗。⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 | 达到GB12348-2008中的3类标准 |
| 其它 | 1、环保投资估算 根据污染治理措施分析，本项目环保投资估算见表7-1。 表7-1 项目环保投资估算 序号; 治理对象; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废水; 化粪池（厂区已配有）; ——. 2; 废气; 焊接烟尘净化装置、废气收集处理装置等; 8.0. 3; 噪声; 隔声降噪; 2.0. 4; 固废; 分类收集设备; 1.0. 5; 合计; 11.0. 由上表可知，本项目环保投资约11.0万元，约占项目总投资的0.69%，该比例对于本项目而言是可以接受的。建设方应保证环保投资专款专用，严格执行“三同时”制度，项目建成时，治理设施同时完成。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境管理和环境监测计划

8.1环境管理目的 本项目投产后会对周边环境产生一定的影响，必须通过环境保护设施来减缓和消除这种不利影响。为保证环保措施的切实落实，使项目的经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使该项目的建设符合国家要求经济建设和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。因此，环境管理工作应纳入企业的整体管理工作中。 8.2环境管理要求 ⑴根据《建设项目环境保护管理条例》，对企业建设阶段要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 ③建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ⑵根据《浙江省排污许可证管理实施方案》，要求严格落实企事业单位环境保护责任，对企业环境管理要求如下： ①落实按证排污责任。纳入排污许可管理的所有企事业单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。企事业单位应及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度、排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理水平和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ②实行自行监测和定期报告。企事业单位应依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环保部门联网。企事业单位应如实向环保部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环保部门报告。 ⑶根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对企业自主开展相关验收工作要求如下： 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 ⑷根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》，对企业环境保护设施建设要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②建设单位应保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 ③建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 ④配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 8.3日常环境监测计划 根据导则及《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案，具体见表8-1。 表8-1 本项目日常环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 滚塑废气处理装置排气筒进、出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 燃烧废气排气筒进、出口; SO2、NOx; 1次/年. 废水; 企业总排口; pH、CODCr、NH3-N、SS; 1次/年. 噪声; 厂界; Leq（A）; 1次/年. 8.4竣工自主环保验收监测计划 根据《建设项目环境保护管理条例》，项目建设完成后固废由当地环保部门组织验收，废水、废气、噪声由企业自行验收，竣工验收监测计划见表8-2。 表8-2 本项目自主环保验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 滚塑废气处理装置排气筒进、出口; 非甲烷总烃; 2天，3次/天. 燃烧废气排气筒进、出口; SO2、NOx; 2天，3次/天. 废水; 企业总排口; pH、CODCr、NH3-N、SS; 2天，4次/天. 噪声; 厂界; Leq（A）; 2天，昼间两次.

# 审批原则符合性分析

9.1环境功能区划符合性 对照《德清县环境功能区划》，本项目所在区域为武康环境优化准入区（0521-Ⅴ-0-01），属于优化准入区。该区域基本情况介绍如下： （一）区域特征 武康环境优化准入区（0521-Ⅴ-0-01）。该区域面积为8.76平方公里。为浙江省德清经济开发区（原莫干山经济技术开发区）主体区域，以纺织服装、机械电子、汽摩配件、新型建材、医药化工、竹木制品、包装印刷、食品加工为主导产业，现有工业项目较多，产业有待转型升级，是德清工业发展的主要产业平台；工业集聚效应强，开发已较为成熟，环境问题凸显。该区域为中度敏感区域。 （二）功能定位 主导环境功能：产业优化发展与污染物消纳功能。 （三）环境功能目标 主导环境功能目标：加强主要污染物总量减排，生产环境不受污染，确保区域环境质量达到人类健康生产居住的条件。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。土壤环境达到《土壤环境质量标准》和土壤环境风险评估规范确定的目标要求。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 （四）管控措施 禁止新建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 推进园区生态化改造，区域单位生产总值能耗水耗水平达到国内先进水平。 防范重点企业环境风险。优化商住区与工业功能区布局，在商住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止新建工业企业入河、湖、漾排污口，现有的工业企业入河、湖、漾排污口应限期纳管。 加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。推进集中供热设施及配套供热管网建设。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 负面清单： 三类工业项目： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 - 本项目环境功能区划符合性分析 ①负面管理清单符合性分析 本项目行业类别为环境保护专用设备制造（C3591），属于二类工业项目，对照负面管理清单可知，其不在负面管理清单范畴之内。 ②管控措施符合性分析 本项目所在环境功能小区的管控措施符合性分析见表9-1。 表9-1 本项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 禁止新建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目属于二类工业项目。; 符合. 2; 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。; 本项目为二类工业项目，营运期产生的三废均能得到有效治理， 做到达标排放，总体而言其污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平。; 不涉及. 3; 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。; 本项目已实施污染物总量控制。德清县已编制重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。; 符合. 4; 推进园区生态化改造，区域单位生产总值能耗水耗水平达到国内先进水平。; 本项目位于湖州莫干山高新技术产业开发区内，有关部门已在进行园区生态化改造，区域单位生产总值能耗水耗水平达到国内先进水平。; 符合. 5; 防范重点企业环境风险。优化商住区与工业功能区布局，在商住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。; 本项目环境风险较小，有关部门 已在商住区和工业区、工业企业 之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 符合. 6; 禁止新建工业企业入河、湖、漾排污口，现有的工业企业入河、湖、漾排污口应限期纳管。; 本项目营运期生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，企业不设入河、湖、漾排污口。; 符合. 7; 加快污水集中处理厂和配套管网建设，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准。推进集中供热设施及配套供热管网建设。; 本项目所在地已有配套的污水管网和供热管网建设，且德清县恒丰污水处理有限公司尾水排放能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。; 符合. 8; 禁止畜禽养殖。; 本项目不涉及。; 不涉及. 9; 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目对土壤和地下水的污染可控。; 符合. 10; 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目不涉及自然生态系统和 河湖湿地生境，不占用水域，不 进行河湖堤岸改造。; 不涉及. 根据对标分析可知，本项目符合所在环境功能小区的管控措施要求。 ③环境功能区划符合性分析 根据前文所述，本项目不在负面管理清单范畴之内，同时符合所在环境功能小区的管控措施要求，因此符合环境功能区划的要求。 9.2 湖州莫干山高新技术产业开发区规划环评符合性分析 对照《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》，本项目规划环评结论清单符合性分析见表9-2。 表9-2 规划环评结论清单符合性分析汇总表 结论 清单; 主要内容; 项目情况; 是否 符合. 生态空间清单; 莫干山高新区工业用地全部位于生产空间内，科创居住片区和行政商贸组团的大片商贸居住用地则位于生活空间内；莫干山高新区工业用地主要位于环境重点准入区和环境优化准入区，居住商贸用地主要位于人居环境保障区，阜溪两岸划为苕溪水源涵养区（生态功能保障区）。; 项目用地性质为工业用地，且项目位于武康环境优化准入区内（0521-Ⅴ-0-01）。; 符合. 环境质量底线清单; 规划区域内阜溪、余英溪、龙溪水体水质目标为Ⅲ类，大气环境质量目标为二级，规划土壤环境质量目标为三级。规划区废水污染物总量控制建议值为：近期COD 291t/a、氨氮46t/a；远期采取措施后COD 211t/a、氨氮11t/a。规划区废气污染物总量控制建议值为：近期SO260t/a、NOX 692.3t/a、烟粉尘61.4t/a、VOCs217.7t/a；远期SO287.5t/a、NOX753.8t/a、烟粉尘63.4t/a、VOCs237.5t/a。高新区应实行总量和效率双控制，以资源环境利用效率为先，在满足德清县总量控制指标和规划区环境质量底线目标的前提下，鼓励资源环境利用效率高、清洁生产水平高、工艺技术先进的高新产业，高新区总量指标可在全县范围内实行动态平衡。; 本项目实施后，排放的废水仅为生活污水，总量中的CODCr、NH3-N不需区域替代削减进行平衡。二氧化硫、氮氧化物和VOCs总量由当地环保部门予以区域平衡。; 符合. 资源利用上限清单; 水资源利用上限：用水总量近期2.2万m3/d、远期2.6万m3/d，工业用水量近期1.4万m3/d、远期1.6万m3/d；土地资源利用上限：土地资源总量近期2224.79hm2、远期2224.79hm2，建设用地总量近期2051.07hm2、远期2042.76hm2，工业用地近期9992.64hm2、远期1104.19hm2。; 本项目地块位于湖州莫干山高新技术产业开发区的装备电子片区。另外，用水也在利用上限范围内。; 符合. 环境准入条件清单; 1、限制类产业清单 限制类产业主要包括两类，一类是符合规划区产业发展导向，但可能含有环境污染隐患的工序，本次规划环评将其中的重污染行业归类为限制发展产业；另一类是不属于规划期主导产业，但现状有个别企业分布，未来也存在产业引进的可能，且属于污染小、能耗低的一类工业，本次规划环评建议对其限制发展。莫干山高新区限制类产业清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-8。 2、禁止类产业清单 禁止类产业以三类工业和重污染的二类工业为主，另有部分为处于产业链低端、附加值低、无发展前景的行业。对禁止类项目，严禁投资新建；对属于禁止类的现有生产能力，要责令其停产关闭或转型升级。莫干山高新区禁止类产业清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-9。 3、主导产业环境准入要求 为提高规划环评结论清单的可操作性，针对园区规划重点发展的产业，进一步明确环境准入的重点内容和管控要求。报告根据《产业园区清单式管理试点工作成果框架要求》，对主导产业环境准入要求进行归纳汇总，规划产业禁止及限制准入环境负面清单见《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》表11.3-10。; 本项目行业类别为环境保护专用设备制造（C3591），产品为环保设备。项目已通过湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会备案，该项目不属于高新区环境准入负面清单中的限制类、禁止类产业。; 不属于. 环评审批非豁免清单; 1、核与辐射项目；2、生活垃圾处置项目、危险废物集中利用处置项目；3、存储使用危险化学品或有潜在环境风险的项目；4、表11.3-8 莫干山高新区环境准入负面清单（限制类）中的项目；5、可能引发群体矛盾的建设项目。; 本项目不属于1~5所述的环评审批非豁免清单中的建设项目。; 不属于. 综上所述，本项目符合规划环评结论清单的要求。

# 十、环评结论

10.1“三废”污染物排放清单 本项目“三废”排放情况见表10-1。 表10-1 建设项目污染源汇总 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废气; 营运期 金属粉尘 （YG1）; 颗粒物; 1.815t/a; 少量. 营运期 焊接烟气 （YG2）; 颗粒物; 0.027t/a; 0.0027t/a. 营运期 滚塑废气 （YG3）; 非甲烷总烃; 0.035t/a; 0.014t/a. 营运期 燃天然气废气（YG4）; 烟气量; 2.725×105m3/a; 2.725×105m3/a. SO2; 0.008t/a; 0.008t/a. NOx; 0.037t/a; 0.037t/a. 废水; 营运期 生活污水 （YW1）; 水量; 1020t/a; 1020t/a. CODCr; 0.408t/a; 0.051t/a. NH3-N; 0.0306t/a; 0.0051t/a. 固废; 营运期 生产固废 （YS1）; 生活垃圾; 12t/a; 0. 营运期 生活固废 （YS2）; 边角料、金属屑; 20t/a; 0. 废焊条及焊渣; 0.03t/a; 0. 10.2 总量控制结论 本项目实施后，排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、VOCs，其排放量为CODCr0.051t/a、NH3-N0.0051t/a、VOCs0.014t/a、SO20.008t/a、NOx0.037t/a。 本项目实施后不产生生产废水，外排废水主要为职工生活污水，因此本项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减进行平衡。 根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求，本项目SO2、NOx、VOCs总量按1：2进行区域替代削减，替代削减量为VOCs0.028t/a、二氧化硫0.016t/a、氮氧化物0.074t/a，由当地环保部门予以区域平衡。 10.3 污染防治措施 环评要求本项目必须落实以下污染防治措施，具体见表10-2。 表10-2 项目营运期污染防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 废气; 营运期 金属粉尘 （YG1）; 颗粒物; 安排人员及时清扫收集；等离子切割过程设备配备滤芯进行过滤处理。. 营运期 焊接烟气 （YG2）; 颗粒物; 建议建设单位在焊接区配备移动式焊接烟尘净化器。. 营运期 滚塑废气 （YG3）; 非甲烷总烃; 企业在塑料废气产生点设置集风装置，再经光催化氧化装置处理后通过15m高排气筒高空排放。. 营运期 燃天然气废气（YG4）; SO2、NOx; 经收集后由不低于15m高的排气筒高空排放。. 废水; 营运期 生活污水 （YW1）; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理。. 固废; 营运期 生产固废 （YS1）; 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运。. 营运期 生活固废 （YS2）; 边角料、金属屑; 出售给废旧物资回收公司。. 废焊条及焊渣; 出售给废旧物资回收公司。. 噪声; 机械噪声; 噪声; ①选用性能良好的低噪声设备，以从声源上降低设备本身噪声。②合理布置设备安装位置，高噪声设备尽量布置在生产车间中间位置，远离厂界。③设备安装时对生产设备做好防震、减震措施，根据设备的振动特性采用合适的钢筋混泥土台座或防震垫，保证有效防震效果。④生产车间配备完好的门窗，生产期间关闭门窗。⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。. 10.4 建议 本次环境影响评价仅针对湖州绿然环保设备科技有限公司年产1000套环保设备项目进行评价，今后若出现项目性质、产品、规模等内容发生重大变更，应重新申报并经环保部门审批或备案。 10.5环评综合结论 综上所述，湖州绿然环保设备科技有限公司年产1000套环保设备项目符合《湖州莫干山高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》结论清单、《德清县环境功能区划》要求。在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，本项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，在可接受的范围内。 因此，从环保角度上分析，该项目建设可行。

| 主 管 单 位 (局、 公 司) 意 见 | 盖 章 2019 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2019 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2019 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2019 年 月 日 |